STT-NF

# Praktikum SIG Aplikasi QuantumGis 1

TEKNIK INFORMATIKA / SISTEM INFORMASI

STT TERPADU NURUL FIKRI

Aplikasi Quantum GIS 1

# Pokok Bahasan

- Mengenal Apikasi Quantum GIS untuk mengelola data spatial

- Seting dan konfigurasi referensi peta dan install plugins

- Integrasi data hasil output digitasi Google MAP ke Quantum Gis

# Tujuan Praktikum

Setelah melakukan praktikum mahasiswa diharapkan mampu

- Memahami penggunaan aplikasi Quantum GIS

- Melakukan konfigurasi aplikasi Quantum Gis dengan referensi peta dan plugin

- Melakukan import data area polygon bersumber dari aplikasi Google Map

# Tugas Pendahuluan

- Apa fungsi dari aplikasi Quantum Gis untuk pengelolaan data spatial?

Fungsi utamanya dalam pengelolaan data spatial:

  - Pengelolaan Data Spatial: QGIS memungkinkan pengguna untuk mengelola berbagai jenis data spasial, baik vektor (titik, garis, poligon) maupun raster (gambar satelit, peta topografi).

  - Analisis Geospasial: QGIS menyediakan alat untuk melakukan analisis spasial, seperti analisis jarak, buffer, tumpang tindih (overlay), analisis topologi, dan banyak lagi.

  - Pemodelan dan Visualisasi: Dengan QGIS, pengguna dapat memodelkan data spasial dan memvisualisasikannya dalam bentuk peta tematik yang interaktif dan dinamis.

  - Integrasi Data dari Berbagai Sumber: QGIS mendukung berbagai format file (misalnya, shapefile, GeoJSON, KML) dan memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber seperti layanan web GIS (WMS, WFS).

  - Pengeditan Data Spasial: QGIS memungkinkan pengguna untuk mengedit data spasial, baik dalam hal geometri maupun atribut, untuk memperbarui dan memperbaiki peta yang ada.

- Sebutkan fitur yang dimiliki aplikasi Quantum Gis

- Pengolahan Data Vektor dan Raster: QGIS dapat bekerja dengan data vektor (seperti shapefile, GeoJSON) dan raster (gambar satelit, peta ketinggian).

- Sistem Proyeksi Koordinat: Mendukung berbagai proyeksi koordinat dan transformasi proyeksi untuk menampilkan data dalam sistem referensi yang benar.

- Alat Pengeditan Geometri: Menyediakan berbagai alat untuk mengedit geometri data spasial, seperti membuat, memotong, atau menggabungkan fitur.

- Symbolization dan Styling: Fitur untuk memodifikasi tampilan peta, seperti mengatur simbolisasi, warna, dan label untuk layer vektor dan raster.

- Analisis Spasial: QGIS menyediakan alat analisis geospasial seperti buffer, tumpang tindih, pemotongan, serta analisis raster seperti analisis elevasi dan tutupan lahan.

- Plugin Eksternal: Memiliki dukungan untuk plugin, yang memungkinkan pengguna untuk memperluas fungsionalitas QGIS. Plugin seperti OpenStreetMap, GRASS GIS, dan SAGA GIS menambah kemampuan analisis dan visualisasi data.

- Printing Layouts: Fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat peta cetak dengan tata letak yang dapat disesuaikan.

- Georeferencing: Alat untuk mengoreferensi peta, yaitu mengaitkan gambar atau peta lama dengan koordinat geografis yang sebenarnya.

-   Web GIS Integration: Mendukung layanan web GIS seperti WMS, WFS, dan WMTS untuk mengakses data spasial dari sumber eksternal.

# Persiapan Aplikasi Quatum Gis

- Download aplikasi Quantum Gis versi terbaru di halaman berikut ini: https://qgis.org/download/

- Lakukan instalasi pada komputer anda!

- Buka aplikasi desktop QuatumGis

Gambar 1. Aplikasi QGis 3.35 versi Prizren

- Tampilan aplikasi Quantum Gis diperlihatkan dalam Gambar 2.

Gambar 2. Linkungan kerja aplikasi Quantum Gis

- Buat project baru dengan langkah-langkah berikut ini:

  - Dari menu QGis pilih menu Project – New

  - Tekan tombol Save Project  (Ctrl -S)

Simpan project dalam direktori kerja anda, sebaiknya buat folder terlebih dahulu misal folder praktikum4, kemudian beri nama project: praktikum_sig1 dan simpan dalam folder praktikum4

# Menambah Referensi Layer Sumber Peta

- Quantum Gis telah dibekali minimal dua referensi layer peta diantaranya layer OpenStreetMap

- Tambahkan layer OpenStreetMap pada project anda dengan menekan (double click) menu XYZ Tiles -> OpenStreetMap pada panel browser (Gambar 3)

Gambar 3. Project pertama menggunakan layer OpenStreetMap

- Jika sudah muncul peta OpenStreetMap dalam area kerja anda arahkan focus tampilan ke Peta Indonesia seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 3

- Beberapa referensi sumber peta berikut ini pada Quantum Gis dapat ditambahkan:

  - Google Map: https://mt1.google.com/vt/lyrs=r&x={x}&y={y}&z={z}

  - Google Hybrid: http://mt0.google.com/vt/lyrs=y&hl=en&x={x}&y={y}&z={z}

  - Google Map Satellite: http://www.google.cn/maps/vt?lyrs=s@189&gl=cn&x={x}&y={y}&z={z}

  - Google Road: https://mt1.google.com/vt/lyrs=h&x={x}&y={y}&z={z}

  - Google Terrain: https://mt1.google.com/vt/lyrs=p&x={x}&y={y}&z={z}

  - Arcgis Map: https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/Map Server/tile/{z}/{y}/{x}

- Berikut ini cara menambahkan sumber peta/map ke Quantum Gis:

  - Pada panel browser pilih menu XYZ Tiles dan click kanan new Connection

Gambar 4. Menu buat sumber koneksi Peta

  - Selanjutnya isi form Connection seperti Gambar 5 sesuai point 4 diatas

Gambar 5. Form Isian sumber koneksi peta Google Map

  - Setelah terdaftar dalam browser -> XYZ Tiles masukan ke dalam project anda layer Google Map sehingga tampil seperti Gambar 6.

Gambar 6. Tampilan peta bersumber dari Google Map

# Import data area polygon hasil digitasi Google Map

- Pada praktikum 3 telah berhasil membuat area polygon suatu daerah dengan menggunakan aplikasi Google Map, dan output file disimpan dalam file format KML (Keyhole Markup Language)

- Selanjutnya file KML akan kita masukan ke dalam project Quantum Gis, dengan terlebih dahulu menginstall plugin KML (KML Tools) dengan cara:

  - Pada menu QGIS pilih Plugins -> Manage and Install Plugin

Gambar 7. Menu Plugins Quantum Gis

  - Selanjutnya pada window plugin, oilih tab All dan cari plugin KML Tools, setelahnya lakukan installasi plugin KML Tools seperti pada Gambar 8

Gambar 8. Window manage and install plugin

  - Setelah berhasil di install plugin KML Tools siap digunakan

- Selanjutnya import file KML yang telah dibuat, misal file KML area polygon Jakarta dengan meng-click icon  dan lakukan import selanjutnya tekan tombol Run, seperti pada Gambar 9.

Gambar 9. Import file KML ke Quantum Gis Project

- Hasil output area polygon KML ditampilkan seperti Gambar 10

Gambar 10. Area polygon DKI Jakarta dengan peta OpenStreetMap

- Selanjutnya simpan layer area polygon sebagai file shp (ESRI Shape) dengan cara click kanan layer -> export -> save feature as (Gambar 11)

Gambar 11. Export area sebagai file ESRI Shapefile Simpan file dalam direktori yang sama dengan project anda !!

- Dalam direktori project akan tercipta beberapa file yang dapat digunakan dalam project untuk mengelola data spatial, hasil file seperti diperlihatkan dalam Gambar 12.

Gambar 12. Daftar file project Quantum Gis

# Praktikum Mandiri

- Buatlah project baru dengan Quantum Gis, beri nama project praktikum_gis2

- Import data hasil praktikum 3 sebelumnya untuk areal polygon DIY Yogyakarta dan Depok

- Tampilkan hasilnya dalam laporan proyek anda!

Gambar 1 - Area Jakarta

Gambar 2 - Area DI Yogyakarta

Gambar 3 - Kota Depok